KLsoft 						   Klaus Zeller, Adenauerstraße 57

Klempnersoftware					 	   76275 Ettlingen, Tel.+Fax: 07243/78258

Ettlingen, Stand: Oktober 1998

Kapitel 1:  Programm ROHR

Mit dem Programm ist es möglich Winkel und Segmentbogen für kreisrunde Rohre abzuwickeln.

1.1  Laden, starten und beenden

Eingaben

Auswahl                                                     siehe unter Hinweise für alle Programme (Kapitel A.1 bis A.3)

1.2  Auswahl für die Ausgabe   siehe Kapitel B.4

1.3  Maßeingaben

Bild 1.3.1: Maßeingaben und Vorgaben bei einem Rohrwinkel

Bild 1.3.2: Maßeingaben und Vorgaben bei einem Segmentbogen.

Im ersten Punkt der Eingabemaske können Sie wählen (umschalten), ob Sie einen Winkel oder einen Segmentbogen abwickeln wollen. Für die beiden Fälle erscheinen zwei geringfügig unterschiedliche Eingabemasken (Bild 1.3.3 und Bild 1.3.4)  Erklärungen werden jeweils im Kasten unten auf dem Bildschirm gegeben; somit erübrigt sich eine Ausführliche Beschreibung hier. Trotzdem noch einige Hinweise:

1.3.1 Mantellinien (Punkt 3 der Auswahl, Bild 1.3.3 und 1.3.4):

Die eingegebene Zahl wird auf einen durch  vier teilbaren Wert aufgerundet. Wählen Sie die Anzahl der Mantellinien nicht zu groß, wenn Sie den Zuschnitt mit den ausgedruckten Maßen auf das Blech übertragen wollen (die Vorgabe, wenn Sie keinen Wert eingeben ist 12). Wenn Sie den Zuschnitt plotten, wählen Sie die Anzahl größer (24, 48 oder 60), damit eine 'glatte' Kurve entsteht.

1.3.2  Winkel (Punkt 4 der Auswahl, Bild 1.3.3 und 1.3.4):

Als Winkel ist (wie bei Klempnern und Installateuren üblich) der Winkel in Grad anzugeben, mit dem das Formstück  'aus der Geraden abweicht' (´W´ in Bild 1.3.1). Bei Segmentbogen ist das auch der Winkel ´W´ in Skizze 1.3.2., also der Zentriwinkel, der vom 'Biegeradius' gebildet wird.

1.3.3  Nahtlage (Punkt 5 der Auswahl Bild 1.3.3 und 1.3.4):

Bild 1.3.3: Eingabemaske für einen Rohrwinkel  (zu Bild 1.3.1).

In einem Untermenü können Sie auswählen wo bei der Abwicklung die Naht liegen soll:

1. an der kurzen Seite (also innen),

2. an der langen Seite (also außen) oder

3. seitlich in der Mitte (also in der Achse des Rohrs).

Bei allen Angaben und Ausdrucken wird die Nahtzugaben aber nicht berücksichtigt!

1.3.4  Längenangabe (Punkt 6 der Auswahl für den Rohrwinkel Bild 1.3.3):

Rohrlänge für das abgewickelte Teil des Rohrwinkels. In einem Untermenü geben Sie anschließend an, wo dieses Maß liegt:

1. an der kurzen Seite (Skizze 1.3.1, Maß ´l´),

2. an der langen Seite (Skizze 1.3.1, Maß ´L´) oder

3.in Rohrmitte, also in der Achse.

1.3.5  Anzahl der Teile (Punkt 6 der Auswahl beim Segmentbogen Bild 1.3.4)

Anzahl der ganzen Teile für den Segmentbogen. Im Bild 1.3.2 sind das drei.

1.3.6  Bogenradius (Punkt 7 der Auswahl beim Segmentbogen Bild 1.3.4)

Maß bis zum Bogenmittelpunkt (Maß ´R´ in Bild 1.3.2). Das Maß in der gleichen Maßeinheit angeben wie den Durchmesser!

1.4  Ausgaben

1.3.4:  Eingabemaske für einen Segmentbogen (zu Bild 1.3.2).

Die Ausgabeauswahl ist im Kapitel B.2 beschrieben. Die hier angegebenen Ziffern beziehen sich auf das Hauptauswahlmenü.

1.4.1 Ausgabe von Zahlentabellen

Bei der Auswahl '3' werden die Werte auf dem Monitor, bei '4' auf dem angeschlossenen Drucker ausgegeben. Man erhält folgende Tabelle:

Bild 1.4.1: Zahlentabelle zum Übertragen des Zuschnitts auf das Blech.

Die vordere Zahlenkolonne gibt jeweils den Abstand von der Naht aus an, die zweite die Nummer der Mantellinie. In der dritten Kolonne ist jeweils die Länge der Mantellinie von der Blechkante, bei Segmentbogen von der Mittellinie aus berechnet. Durch die Punkte ganz rechts ist etwa die Form des Teils erkennbar. Bei einem Segmentbogen wird nur eine Hälfte eines Zwischenteils ausgegeben. Die Maße werden von der Mittellinie nach beiden Seiten abgetragen, die Anfangsteile werden in der Regel noch um ein gerades Stück verlängert.

Ganz unten wird der erforderliche Blechzuschnitt für ein Teil angegeben. Es wird hier keine Nahtzugabe berücksichtigt; auch nicht, daß in manchen Fällen mehrere Zuschnitte 'ineinander' geschnitten werden können.

1.4.2 Ausgabe von maßstäblichen Schablonen

Mit der Wahl '2' , Unterauswahl 2 ´Drucker in Datei für PRINTGL´ und der Wahl 5 ´PLOTTER´ können maßstäbliche Schablonen ausgegeben werden.

- Bei der Wahl '2' , Unterauswahl 2 ´Drucker in Datei für PRINTGL´ werden die berechneten Werte so 'umgesetzt' und in einer Datei abgelegt, daß sie mit Hilfe eines Druckeremulationsprogramms auch mit einem Drucker 'geplottet' werden können. Die Ausgabe erfolgt in eine Datei im gleichen Unterverzeichnis oder auf die Diskette. Sie werden dazu aufgefordert diese Datei zu benennen (da diese Datei immer nur kurz gebraucht wird, wird sie ohne Warnung überschrieben, wenn Sie mehrmals den gleichen Namen angeben). Sie können diese Datei z.B. vom Programm PRINTGL aus aufrufen und verarbeiten (siehe dort).

- Wählen Sie '5', wenn Sie einen HP-Plotter an LPT2  angeschlossen haben.

Mit der Wahl '2' , Unterauswahl 1 ´Anzeige auf dem Monitor´ erhalten Sie nur eine nicht maßstäbliche Skizze zur Kontrolle.

Bild 1.4.2: Ausdruck der Schablone für ein Teil eines Segmentbogens