KLsoft 						   Klaus Zeller, Adenauerstraße 57

Klempnersoftware					 	   76275 Ettlingen, Tel.+Fax: 07243/78258

Ettlingen, Stand: Mai 1998

Kapitel 5:  Programm KUGEL

Mit dem Programm ist es möglich die Zuschnitte für Kugeln abzuwickeln, die aus Segmenten zusammengesetzt werden. Dabei kann der waagrechte und der senkrechte Durchmesser unterschiedlich eingegeben werden, dadurch ensteht dann ein Ellipsoid.

5.1  Laden, starten und beenden

Eingaben

Auswahl                                                     siehe unter Hinweise für alle Programme (Kapitel A.1 bis A.3)

5.2  Auswahl für die Ausgabe   siehe Kapitel B4

5.3  Maßeingaben

In der folgenden Maske geben Sie für die Kugel, die Sie abwickeln wollen die Werte ein bzw. können eingegebene Werte korrigiert werden.:

Bild 5.3: Eingabemaske für eine Kugel ein Ellipsoid.

Bei einer Kugel geben Sie für beide Durchmesser den gleichen Wert ein (oder für Wert II kein Maß). Wenn die "Kugel" einen ovalen Querschnitt erhalten (also ein Ellipsoid sein) soll, können die beiden Werte auch unterschiedlich sein. Ob der Körper hoch- oder falch-oval ist spielt dabei keine Rolle.

Die Anzahl der "Teile auf dem Äquator" gibt an, aus wievielen Segmenten Sie die Kugel zusammensetzen wollen.

Wählen Sie die Anzahl der "Teile vom Nord- zum Südpol" nicht zu groß, wenn Sie den Zuschnitt mit den ausgedruckten Maßen auf das Blech übertragen wollen (z.B. 12). Wenn Sie den Zuschnitt plotten, wählen Sie die Anzahl größer (24, 48 oder 60), damit eine 'glatte' Kurve entsteht.

Zu jeder Eingabe wird im Kasten unten eine Hilfe angezeigt. Dadurch erübrigt sich hier eine ausführliche Beschreibung.

5.4  Ausgaben

Die Ausgabeauswahl ist im Kapitel B.2 beschrieben. Die hier angegebenen Ziffern beziehen sich auf das Hauptauswahlmenü.

5.4.1 Ausgabe von Zahlentabellen

Bei der Auswahl '1' werden die Werte auf dem Monitor, bei '2' auf dem angeschlossenen Drucker ausgegeben. Man erhält folgende Tabelle:

Bild 5.4.1: Zahlentabelle zum Übertragen des Kugelteils.

Die vordere Zahlenkolonne gibt die Nummer der Mantellinie an; die zweite jeweils die Abstände auf der Mitteachse. Die Maße dürfen nicht addiert werden; sie werden zwei mal von außen nach innen angetragen (d.h. die '0' ist außen, die 70.7 in der Mitte) .

Die dritte Kolonnne gibt jeweils den zugehörigen Abstand von dieser Achse aus an. Die Werte werden links und rechts je zwei mal (nach oben und unten) angezeichnet.

Ganz unten wird die Zuschnittgröße für ein Teil ausgegeben.

5.4.2 Ausgabe von maßstäblichen Schablonen

Mit der Wahl '3' oder '4' können maßstäbliche Schablonen ausgegeben werden. Wählen Sie '3', wenn Sie einen HP-Plotter angeschlossen haben. Bei der Wahl '4' werden die berechneten Werte so 'umgesetzt', daß sie mit Hilfe eines Druckeremulationsprogramms auch mit einem Drucker 'geplottet' werden können. Die Ausgabe erfolgt in eine Datei im gleichen Unterverzeichnis oder auf die Diskette. Sie werden dazu aufgefordert diese Datei zu benennen (da diese Datei immer nur kurz gebraucht wird, wird sie ohne Warnung überschrieben, wenn Sie mehrmals den gleichen Namen angeben). Sie können diese Datei z.B. vom Programm PRINTGL aus aufrufen und verarbeiten (siehe dort).

Bild 5.4.2: Ausdruck der Schablone für einer Kugel