KLsoft 						   Klaus Zeller, Adenauerstraße 57

Klempnersoftware					 	   76275 Ettlingen, Tel.+Fax: 07243/78258

Ettlingen, Stand:  Januar 2000

Abwicklungen und Scharen-Zuschnitte mit dem PC ermitteln

Für eine rationelle Fertigung in der Klempnerei ist eine sorgfältige Arbeitsvorbereitung erforderlich. Mit den hier beschriebenen Programmen ist es möglich im technischen - nicht nur in kaufmännischen - Bereich dafür den PC einzusetzen.

Die vorliegenden Programme sind an der Klempnermeisterschule der Bundesfachschule für Sanitär- und Heizungstechnik in Karlsruhe entstanden. Sie sind für Blechzuschnitte in der Blechverarbeitung und in der Klempnertechnik, wie sie im Unterricht aber auch in der Praxis häufig benötigt werden.

Alle Module sind selbständig laufende (compilierte) -Programme. Sie laufen sowohl unter DOS als auch unter WINDOWS von Diskette oder Festplatte (jedoch nicht von der CD).

Lieferbar sind Programme für Abwicklungen in die Blechbearbeitung und solche zum Ermitteln der Zuschnittmaße von Scharen in der Klempnertechnik. Der jeweilige Titel der Module lässt erkennen, was das Programm "kann".

| Inhalt der Loseblattsammlung | Seite |
| --- | --- |
| Abwicklungen und Scharen-Zuschnitte mit dem PC ermitteln | A.1 |
| Hinweise für alle Programme | A.2 bis A.4 |
| Hinweise für Abwickelprogramme (Blechbearbeitung) | B.1 - B.2 |
| Hinweise für Programme zur Scharenberechnung (Klempnertechnik). | C.1 bis C.14 |
| Hinweise für die grafisch Ausgabe (der Scharen) | D.1 - D.2 |
| Ausdruck mit PRINTGL (für die Ausgabe von Schablonen bei den Abwicklungen) | P.1 - P.4 |
| Einzelbeschreibungen für Blechbearbeitung 1. ROHR, Rohrwinkeln und Segmentbogen | 1.1 - 1.4 |
| 2. RINNE, Winkel in halbrunden und Kastenrinnen | 2.1 - 2.4 |
| 3. ABZWEIG, Rohrabzweige | 3.1 - 3.4 |
| 4. ELLIPSE, Fläche von schrägen Rohrschnitten | 4.1 - 4.3 |
| 5. KUGEL, Segmente von Kugel und Ellipsoiden | 5.1 - 5.3 |
| 6. KEGEL, Übergänge rund/rund | 6.1 - 6.4 |
| 7. UEBERGNG, Übergänge rechteckig/rund | 7.1 - 7.6 |
| 8. PROFIL, Profilwinkeln/Rinnenkästen | 8.1 - 8.4 |
| Einzelbeschreibungen für Klempnertechnik 10. GAUBE, Scharen für Gaubenbacken | 10.1 - 10.8 |
| 11. WALM, Scharen für Walmflächen | 11.1 - 11.4 |
| 12. DREIECK, Scharen für dreieckige Flächen | 12.1 - 12.4 |
| 13. VIERECK / RECHTECK, Scharen für schiefe Rechteckflächen | 13.1 - 13.6 |
| 14. TRAPEZ, Scharen für Trapezflächen | 14.1 - 14.5 |
| 15. TONNE, Scharen für runde Tonnengauben | 15.1 - 15.9 |

Kapitel A:  Hinweise für alle Programme

A.1  Installation

Legen Sie auf der Festplatte/in dem Unterverzeichnis  wo sie die Programme speichern wollen, ein Unterverzeichnis an (z.B.  „.KLSOFT“).

Kopieren Sie dann alle Dateien auf der CD in dieses Unterverzeichnis. Die Nutzung der Programme von der CD aus ist nicht möglich.

A.2  Starten und beenden

A.2.1  Starten einzelner Programme

Sie können die Programm-Module starten indem Sie (im Windows-Explorer) auf das Modul mit dem Sie arbeiten möchten (z.B. die ausführbare Datei „ROHR.EXE“) doppel-klicken.

Sie können aber auch auf die ausführbare Datei „KLSTART.EXE“ doppelt klicken. Es erscheint dann die Auswahl (wie Bild A 2.) in der Sie ein Modul auswählen und starten können. Der Vorteil hier ist, dass dabei automatisch ein Grafikmodus eingestellt wird, in dem der gesamte Bildschirm für die Anzeige genutzt wird.

In den Auswahlmenüs wählen Sie mit der Maus, den Pfeiltasten der Tastatur oder den vorn angegeben Ziffern das Programm aus, das sie brauchen. Es wird dann invers dargestellt und im Kasten rechts erscheint eine kurze Erläuterung zu diesem Programm. Rufen Sie es mit RETURN oder Mauskick links auf.

A.2.2  Programmtitel

Nach dem Aufruf eines Moduls aus dem Auswahlmenü (Bild A2) erscheint auf dem Monitor ein Titel, in dem die Funktion des jeweiligen Programms kurz beschrieben wird; mit RETURN kommen Sie dann in das Programm selbst. Weitere Beschreibungen zu den Abwickelprogrammen finden Sie im Kapitel B, zu den Kempnerprogrammen im Kapitel C

Bild A.2: Auswahlmenü für die Abwickelprogramme. Im rechten Kasten werden Hinweise zu den Programmen (hier zum Programm 2 „RINNE“) ausgegeben.

A.2.3 Beenden der Programme

Beenden Sie die Programme über den Punkt ´beenden´ im Hauptauswahlmenü. Sie können aber auch an jeder beliebigen Stelle abbrechen, indem Sie die Tastenkombination Strg und Pause (Ctrl und Break) betätigen.

A.3  Eingaben

Die Eingaben werden in der Regel in einer Eingabemaske eingetippt (siehe Bild A3).

Zu jeder Eingabe werden Erklärungen angezeigt; die Programme sind also weitgehend "selbsterklärend". Darüber hinaus wird in der Beschreibung für jedes Programm die Anwendung anhand von Beispielen noch beschrieben.

Achten Sie immer darauf, alle Eingaben in einer Einheit (entweder mm oder cm) einzugeben. Für die Dezimalangabe muss der Punkt, nicht das Komma verwendet werden.

In einer Eingabemaske sind links die möglichen Eingaben aufgelistet, ganz rechts sind die vom Programm vorgegebenen bzw. die bereits eingegebenen Werte angezeigt. Sie können mit der Maus, den Pfeiltasten oder der jeweils angegebenen Ziffer wählen, welchen Wert Sie eingeben/ändern wollen. Der ausgewählte Wert erscheint in inverser Darstellung. Wenn Sie RETURN eingeben, springt der Cursor in ein ebenfalls invers dargestelltes Feld, in dem Sie den Wert eintippen und mit RETURN zur Übernahme bestätigen können. Rechts wird danach dieser Wert angezeigt. Bei einer unzulässigen Eingabe bleibt der vorherige Wert erhalten.

Bild A.3: Eingabemenü für das Modul TONNE. Im Feld unter ´eingeben´ werden die Werte eingetippt, ganz rechts sind bereits eingegebene Werte angezeigt. Im Kasten unten werden Hinweise und Erklärungen ausgegeben (hier zum Tonnendurchmesser).

A.4  Auswahl

Wenn eine Auswahl zwischen zwei oder mehreren Möglichkeiten notwendig ist, werden die Möglichkeiten in einem Menü angeboten. Auch hier kann entweder mit der Maus, den Pfeiltasten oder den angegebene Ziffern ausgewählt und mit RETURN oder der linken Maustaste bestätigt werden.

Fehler

Auch das gibt es!  Vermutlich sowohl in dieser Beschreibung als auch im  Programm selbst. Ich habe zwar versucht die Programme ohne Fehler zu machen und bei vielen Tests Fehler beseitigt, aber es ist doch nicht auszuschließen,  daß sich doch Läuse (keine Viren!) versteckt haben;  sei es, daß es nicht so funktioniert,  wie Sie wollen,  oder auch mal abstürzt. Wenn Sie also nicht zurecht kommen, geben Sie mir Bescheid und  teilen Sie dabei mit,  in welcher Situation welcher Fehler aufgetreten  ist.  Ich werde dann versuchen, Abhilfe zu schaffen. Ich bin auch für sonstige Anregungen dankbar.

Urheberrecht

Die Abwickelprogramme sind mit viel Zeitaufwand entwickelt,  getestet und für den Gebrauch "aufbereitet". Sie sind mein "geistiges Eigentum".  Achten Sie bitte das  Recht des geistiges Eigentums genau so selbstverständlich, wie Sie die Achtung Ihrer Rechte erwarten. Aus diesem Grund ist das Kopieren der Disketten  verboten und kann strafrechtliche Folgen haben.  Der Erwerb eines Programms berechtigt zur Nutzung an einem PC-Einzelplatz. Sicherheitskopien sind natürlich zu lässig. Das Kopieren zum weitergeben an Dritte ist Diebstahl