KLsoft 						   Klaus Zeller, Adenauerstraße 57

Klempnersoftware					 	   76275 Ettlingen, Tel.+Fax: 07243/78258

Ettlingen, Stand: Januar 1998

Kapitel 12:  Programm DREIECK

Das Programm berechnet die Maße von Scharen bei Dreieckflächen, bei denen die Längsfalze parallel zu einer Dreieckseite verlaufen. Es ist aber auch möglich, dreieckige Teilflächen von Dach- oder Fassadenflächen zu bestimmen. Wenn die Falze nicht parallel zu einer Dreieckseite liegen, verwenden Sie das Programm WALM.

Die Seite des Dreiecks, zu dem die Längsfalze parallel laufen wird in der Beschreibung und in den Hilfstexten als ´Anschlußseite´ bezeichnet, da hier eventuell eine weitere Fläche, eine Maueraufkantung o.ä. anschließt.

12.1  Laden, starten und beenden

Eingaben

Auswahl                                                     siehe unter Hinweise für alle Programme (Kapitel A.1 bis A.3)

12.2  Auswahl für die Ein- und Ausgabe   siehe Kapitel C.2

12.3  Eingaben                                             (Siehe auch allgemeine Hinweise im Kapitel C.2.2)

In der folgenden Maske werden Maße und erforderliche Vorgaben eingegeben. Für jeden Punkt wird im Kasten unten eine kurze Erklärung angezeigt:

Bild 12.3: Eingabemaske mit den Erläuterungen zur Eingabe der Breite der ersten Schar bei der Anschlußseite

Als Beispiele sind in den folgenden Skizzen sind verschiedene Dreieckflächen und die Vermaßung dazu dargestellt.

B1

S3

S2

S1

Bild 12.3.1.: Skizze mit den Maßen für Dreieckflächen (Maße wie Bild 12.3)

12.3.1 Hinweise für die Bemaßung der Längen (Punkte 1 bis 4 in Bild 12.3)

In der Regel müssen die Längen der drei Seiten vermaßt sein (Punkte 1 bis 3 der Eingabemaske Bild 12.3). Die Seite eins ist eine der beiden Seiten, auf die Längsfalze zulaufen. In der Regel wird man die Traufe wählen. Die Maße der anderen Seiten müssen danach im Uhrzeigersinn angegeben werden. Wenn eine Seite rechtwinklig zur Anschlußseite ist bzw. sein muß (wie im Bild 12.3.6 die Seite 1), genügt es, wenn zwei Längenmaße angegeben werden; die Länge der dritten Seite wird dann vom Programm berechnet. Die Anschlußseite muß aber in jedem Fall ein Maß haben.

Im Punkt  ´4  Lage der parallelen Seite ´ muß dann noch angegeben werden, wo die Anschlußseite (also die Seite, die parallel zu den Längsfalzen ist) in Bezug zur Seite eins liegt, im Bild 12.3.1 also ´links´, im Bild 12.3.6 ´rechts´.

12.3.2 Zugaben (Punkte 5 bis 7 in Bild 12.3).

Die Zugaben z.B. für die Umkantung an der Traufe oder die Aufkantung an einer Firstleiste oder einer Maueraufkantung können frei angenommen werden.

12.3.3 Abstand Längsfalz (Punkt 8 in Bild 12.3)

Die Breite der ersten Schar, also der Abstand des Längsfalzes zur Anschlußseite, kann unabhängig von den anderen Scharen bei der Eingabe gewählt werden. Das ist dann wichtig, wenn zusammengesetzte Flächen berechnet werden und sich hier eine weitere Fläche anschließt (wie in Bild 12.3.6) oder wenn bei gleicher Bandbreite für alle Scharen die Zugabe an der Anschlußseite größer oder kleiner ist, als die Aufkantung für den normalen Längsfalz (wie in Bild 12.4).

12.3.4 Falzrichtung (Punkt 9 in Bild 12.3)

Bei der Falzrichtung gibt es hier zwei Möglichkeiten: 1. die Längsfalze werden von der Anschlußseite weg oder  2. auf die Anschlußseite zu gefalzt.

12.3.5 Schareneinteilung

Auch bei Dreieckflächen ist die freie Einteilung der Scharen möglich. Der Aufruf erfolgt aus dem Hauptmenü Punkt ´4.  Scharen-Einteilung ´. Korrigieren Sie die Scharenbreite möglichst immer von der Bezugsachse aus (in diesem Fall der Anschlußseite). Alles weitere - auch zur Möglichkeit der graphischen Darstellung der Fläche - finden Sie unter Ziffer C.4.4.

12.3.6 Bestimmen dreieckiger Teilflächen

Im zweiten Beispiel (Bild 12.3.6) ist eine Dreieckfläche als Abschnitt einer Walmfläche dargestellt. In diesem Fall laufen die Längsfalze rechtwinklig zur Traufe (der Seite 1). Es müssen also nur zwei Maße gemessen werden. In der Praxis wird man die Länge des Walms (Seite 2) und die Scharenlänge (Seite 3) an Ort und Stelle ermitteln. Die Länge der Seite 1 berechnet das Programm (es erübrigt sich also am Bau den rechten Winkel zu ermitteln, denn nur dadurch kann ja die Länge der Seite 1 festgelegt werden). Selbstverständlich ist es auch möglich die Länge der Seite 1 zu messen und die Seite 2 wegzulassen. Die Länge der Anschlußseite (hier Seite 3) muß in jedem Fall gemessen werden.

Mit dem Maß B1 wird die Teilbreite der Schar und damit die Lage der Falze festgelegt. In diesem Fall ist bei der Seite 3 natürlich keine Zugabe erforderlich.

B1

S3

S2

S1

12.3.6: Dreieckige Teilfläche eines Walmdachs

12.4  Beispiele

In den Skizzen 12.4 ist ein windschiefes Dreieck dargestellt. Da als Seite 1 eine Seite gewählt werden muß, auf die Falze zulaufen, sind bei einem Dreieck hier immer zwei Eingabearten möglich:

Oben wurde die kürzeste Seite als Seite 1 angenommen. Bezogen auf diese Seite liegt die Anschlußseite dann links. Unten liegt die Anschlußseite  -  bezogen auf Seite 1  -  rechts. In beiden Fällen ist die Reihenfolge von der Seite 1 aus ´im Uhrzeigersinn´.

S3

S1

S2

B1

B

S3

S2

S1

12.4: Windschiefe Dreieckfläche mit den zwei Möglichkeiten der Vermaßung.

12.5  Ausgabe

Die Ausgabemöglichkeiten sind im Kapitel C beschrieben:

Ausgabe von Zahlentabellen sowie die Übertragung auf das Band  im Kapitel C.2.5.

Graphische Darstellung und Schareneinteilung siehe Kapitel C.2.4,