KLsoft 						   Klaus Zeller, Adenauerstraße 57

Klempnersoftware					 	   76275 Ettlingen, Tel.+Fax: 07243/78258

Ettlingen, Stand: Januar 1998

Kapitel 14:  Programm TRAPEZ

Das Programm berechnet die Maße der Scharen von beliebigen viereckigen Flächen. Voraussetzung ist, daß die vier Seiten gerade sind und daß die Längsfalze nicht parallel zu einer Seite des Vierecks verlaufen (geometrisch muß es sich bei den Flächen also nicht um ein Trapez handeln, wie der Name des Programms vermuten läßt; siehe auch die Beispiele). Liegt eine Seite des Vierecks parallel zu den Falzen, können Sie das Programm VIERECK anwenden.

14.1  Laden, starten und beenden

Eingaben

Auswahl                                                     siehe unter Hinweise für alle Programme (Kapitel A.1 bis A.3)

14.2  Auswahl für die Ein- und Ausgabe   siehe Kapitel C.2

14.3  Eingaben                                             (Siehe auch allgemeine Hinweise im Kapitel C.2.2)

Grundlage für die Bemaßung der Fläche sind die Längen der vier Seiten, die an Ort und Stelle ermittelt werden müssen. Damit ist die Fläche aber noch nicht eindeutig definiert. Es muß zusätzlich noch die Länge der Scharen und eventuell die Richtung der Längsfalze angeben werden. Dazu zeichnen Sie auf der Fläche vor Ort eine Hilfslinie, die von einer Ecke des Vierecks parallel zu den Längsfalzen zur gegenüberliegenden Seite - in der Regel der Traufe - läuft. Durch ein zusätzliches Maß an der Seite 1, das Maß ´A´, kann dann auch die Richtung der Falze festgelegt, d.h.  frei gewählt werden. In den folgenden Beispielen wird das noch näher erläutert.

In der folgenden Maske werden die erforderlichen Maße eingegeben. Für jede Angabe wird im Kasten unten eine kurze Erklärung angezeigt:

Bild 14.3: Eingabemaske mit den Erläuterungen zur Eingabe von Punkt ´5.  Länge der Hilfslinie´.

In der Skizze 14.3.1 ist eine Fläche und die Vermaßung dazu dargestellt. Die Nummern im Text beziehen sich auf

die Eingabemaske im Bild 14.3:

A

L

S4

S3

S2

S1

B1

B

Bild 14.3.1: Bemaßung einer Trapez-/Viereckfläche mit den im Bild 14.3.angegebenen Maßen.

14.3.1 Hinweise zur Bemaßung der Längen (Punkte 1 bis 4, Bild 14.3)

Zuerst werden die Längen der vier Seiten eingegeben: S1/(1), S2/(2), S3/(3) und S4/(4). Wählen Sie als Seite 1 möglichst die Seite, auf die viele Falze zulaufen, in der Regel die Traufe. Diese Seite liegt dann immer 'unten'; darauf beziehen sich alle Angaben wie 'links', 'rechts' oder 'oben'. Geben Sie die Maße immer im Uhrzeigersinn ein.

14.3.2 Scharenlänge (Punkte 5, Bild 14.3)

Mit dem Punkt ´ 5.  Länge der Dreieckseite ´ wird die Länge der Scharen festgelegt. Ziehen Sie dafür  .-  wie schon oben erwähnt  -  parallel zu den Längsfalzeneine Hilfslinie 'L' von einer Ecke des Vierecks auf die gegenüberliegende Seite. Wählen Sie die Linie so, daß ein möglichst großes Dreieck entsteht (im ersten Beispiel also besser auf der linken als auf der rechten Seite). Geben Sie die Länge von 'L'  -  also die Scharenlänge  -  ein (5).

14.3.3 Richtung der Falze (Punkte 6 und 7, Bild 14.3)

Wenn die Scharen wie im Bild 14.3.1 rechtwinklig zur Traufe laufen, ist ein Maß für die Länge ´A´ nicht erforderlich. Geben Sie null oder kein Maß an. Die Scharen laufen dann automatisch unter 90° zur Traufe

Wenn die Falze „schief“, also nicht rechtwinklig zur Seite 1 verlaufen, wird mit dem Maß 'A' die Richtung der Falze festgelegt (siehe die Beispiele Bild 14.4.1 und 14.4.2). Außerdem wird durch die beiden Maße ´L´ und ´A´ die Viereckfläche maßlich eindeutig festgelegt.

Geben Sie bei ´ 7.  Lage der Dreieckseite ´ an, wo die Seite ´A´ liegt. Es gibt vier Möglichkeiten: Links unten, links oben, rechts unten oder rechts oben. In Bild 14.3.1 also '1' für links unten.

14.3.4 Falzrichtung, Lage der Falze und Zugaben ringsum.(Punkt 8 in Bild 14.3)

Bei der Wahl  ´ 8  Falze und Zugaben´  wird ein weiteres Fenster geöffnet:

Bild 14.3.4: Eingabemaske für die Falzrichtung und die Zugaben an der Fläche ringsum.

Für Punkt ´1 Falzerichtung´ gibt es sechs Möglichkeiten:

a) Hauptfalzrichtung von links nach rechts (hohe Aufkantung rechts)

(1) durchgehend von links nach rechts

(2) von links nach rechts, im Bereich von Seite 2 umgekehrt

(3) von links nach rechts, im Bereich von Seite 4 umgekehrt

b) Hauptfalzrichtung von rechts nach links (hohe Aufkantung links)

(4) durchgehend von rechts nach links

(5) von rechts nach links, im Bereich von Seite 2 umgekehrt

(6) von rechts nach links, im Bereich von Seite 4 umgekehrt

Wenn die Scharen in Bild 14.3.1 von links durchgezählt werden, hat bei Angabe der Ziffer

(2) die Schar 4 zwei hohe Aufkantungen,

(3) die Schar 8 zwei niedrige Aufkantungen,

(5) die Schar 4 zwei niedrige Aufkantungen,

(6) die Schar 8 zwei hohe Aufkantungen.

Mit '2 Lage (Abstand) Längsfalz' wird der Abstand des Längsfalzes zur Bezugsachse (Hilfslinie 'L') innerhalb der Dreieckfläche angegeben, also das Maß 'B1'. Wenn Sie kein Maß (oder null) eingeben liegt die Hilfslinie in der Mitte einer Schar; wenn ein Falz genau zur Ecke laufen soll, geben Sie hier ´1´ oder die Scharenbreite an.

Die Zugaben zu den vier Seiten z.B. für Aufkantungen, Anschlüsse, oder Falze, können frei gewählt werden.

14.3.5  Eingabe der Band-/Scharenbreite ist auf Seite C.2 unter Ziffer C.4.3 ausführlich beschrieben.

14.4  Beispiele

S1

S2

S3

S4

A

B1

L

B

Bild 14.4.1: Viereckfläche mit diagonalen Falzen

Auch hier sind die vier Längen der Seiten sowie die Maße 'A' und 'L' für die komplette Vermaßung ausreichend. Die Lage der Länge 'A' ist hier 'rechts unten' (da Seite 1 ist immer 'unten' liegt, ist auch Maß 'A' hier 'unten' obwohl es hier eigentlich höher liegt).

B

B1

L

A

S4

S3

S2

S1

Bild 14.4.2: 'Windschiefe' Viereckfläche bei der die Längsfalze zu keiner der Seiten rechtwinklig laufen

Als letztes Beispiel eine Fläche, bei der zu erkennen ist, welche vielfältigen Möglichkeiten das Programm bietet:

Es wurde auch hier das linke der beiden möglichen Dreiecke für die Maßangaben gewählt, weil dieses größer ist als das rechte. Die Lage der Länge 'A' wird hier dann noch mit 'links oben' angegeben.

14.5  Ausgabe

Die Ausgabemöglichkeiten sind im Kapitel C beschrieben:

Graphische Darstellung und Schareneinteilung siehe Kapitel C.2.4,

Ausgabe von Zahlentabellen sowie die Übertragung auf das Band  im Kapitel C.2.5.

Das Anzeichnen der mittleren Schar ist in Kapitel C.2.8 beschrieben.