KLsoft 						   Klaus Zeller, Adenauerstraße 57

Klempnersoftware					 	   76275 Ettlingen, Tel.+Fax: 07243/78258

Ettlingen, Stand: Januar 1998

Kapitel 13: Programm VIERECK (Rechteck)

Das Programm berechnet die Maße der Scharen von beliebigen viereckigen Flächen. Voraussetzung ist, daß die Seiten gerade sind und daß die Längsfalze parallel zu einer Seite des Vierecks verlaufen (geometrisch muß es sich also nicht um Rechtecke handeln). Es ist natürlich auch möglich, Teilflächen von Dach- oder Fassadenflächen zu bestimmen.

13.1  Laden, starten und beenden

Eingaben

Auswahl                                                     siehe unter Hinweise für alle Programme (Kapitel A.1 bis A.3)

13.2  Auswahl für die Ein- und Ausgabe   siehe Kapitel C.2

13.3  Eingaben                                             (Siehe auch allgemeine Hinweise im Kapitel C.2.2)

Grundlage für die Bemaßung der Fläche sind die Längen der vier Seiten, die an Ort und Stelle ermittelt werden müssen. Damit ist die Fläche aber noch nicht eindeutig definiert. Um das Viereck maßlich eindeutig festzulegen, gibt es mehrere Möglichkeiten. Folgende Maße müssen dafür ermittelt und eingegeben werden.

Entweder	1. eine Diagonale oder

2. ein Winkel oder

3. ein Maß, um das die Seite 1 schräg liegt.

Geben Sie zuerst an, welche der drei Möglichkeiten Sie wählen wollen. Die Eingabemaske wird entsprechend der Wahl ausgegeben (im Punkt 6 kann diese Wahl geändert werden, wenn Sie kein Maß eingeben). In den Beispielen sind die drei Möglichkeiten dargestellt.

In der Eingabemaske (Bild 13.3) werden die Maße eingegeben; für jede erforderliche Angabe wird im Kasten unten eine kurze Erklärung angezeigt; dadurch erübrigt sich eine weitere Beschreibung.

Bild 13.3: Eingabemaske mit den Erläuterungen zu Punkt  '1'.

B1

B

W

S4

S3

S2

S1

Bild 13.3.1: Bemaßung einer Viereckfläche mit den im Bild 13.3. angegebenen Maßen.

In der Skizze 13.3.1 ist eine Fläche und die Vermaßung dazu dargestellt. Die Nummern im Text beziehen sich auf

die Eingabemaske im Bild 13.3:

13.3.1 Hinweise zur Bemaßung der Längen (Punkte 1 bis 4, Bild 13.3)

Zuerst werden die Längen der vier Seiten eingegeben: S1/(1), S2/(2), S3/(3) und S4/(4). Wählen Sie als Seite 1 möglichst die Seite, auf die viele Falze zulaufen, in der Regel die Traufe. Diese Seite liegt dann immer 'unten'; da-

rauf beziehen sich alle Angaben wie 'links', 'rechts' oder 'oben'. Geben Sie die Maße immer im Uhrzeigersinn ein.

Sie müssen danach noch angeben, wo die Seite liegt, zu der die Falze parallel laufen (Wahl (5), hier links). Diese Seite wird in den Hinweisen auch als 'Anschlußseite' bezeichnet, da hier in der Regel ein Ortgang, eine Maueraufkantung oder - falls die Berechnung hier der Teil einer größeren Fläche ist - eine weitere Fläche anschließt. Wenn zwei Seiten parallel zu den Falzen liegen, ist diese Angabe unerheblich und Sie können es bei der vorgegebenen Angabe 'links' belassen.

Im Beispiel nach Bild 13.3.1 wurde für die Bemaßung des Vierecks die Eingabe eines Winkels gewählt. Diese Wahl ist vor allem dann sinnvoll, wenn dieser Winkel 90° ist (bzw. sein muß!). In diesem Fall ist einer der beiden Winkel anzugeben, der an der Seite anliegt, zu der die Längsfalze parallen laufen (Wahl 6). Hier ist das der Winkel zwischen den Seiten S1 und S2. Es ist aber auch der Winkel zwischen S2 und S3 möglich. Mit der Wahl (7) muß angegeben werden, welchen der beiden Winkel Sie festgelegt haben ('oben' oder 'unten').

13.3.2 Falze und Zugaben (Punkt 8, Bild 13.3)

Bei der Wahl (8) wird ein weiteres Fenster geöffnet:

Bild 13.3.2: Eingabemaske für Falzrichtung und Zugaben

Für die Richtung der Falze gibt es vier Möglichkeiten: (Wahl ´1´ in der Eingabemaske Bild 13.3.2)

a) Alle Falze laufen in einer Richtung (entweder (1) von links nach rechts oder (3) von rechts nach links.

b) Im Bereich der Seite, die gegenüber der Anschlußseite liegt, laufen die Falze umgekehrt (Wahl 2 oder 4).

Die Breite der ersten Schar bei der Anschlußseite (B1) kann unabhängig von den anderen Scharen bei der Eingabe frei gewählt werden (Wahl ´2.  Lage / Abstand Längsfalz´ Bild 13.3.2). Das ist dann wichtig, wenn zusammengesetzte Flächen berechnet werden und sich hier eine weitere Fläche anschließt oder bei gleicher Bandbreite für alle Scharen die Zugabe hier größer oder kleiner ist, als die Aufkantung für den normalen Längsfalz. Wenn Sie hier keinen Wert oder ´0´ eingeben, wird dieses Maß automatisch mit der normalen Scharenbreite angenommen.

13.3.3 Zugaben ringsum (Punkte 3 bis 6 in Bild 13.3)

Die Zugaben zu den vier Seiten z.B. für Aufkantungen, Anschlüsse, oder Falze können frei gewählt werden.

13.3.4  Eingabe der Band-/Scharenbreite ist auf Seite C.2 unter Ziffer C.4.3 ausführlich beschrieben.

13.4  Beispiele

13.4.1  Zusammengesetzte Fläche, Bemaßung mit der Diagonalen

Im Beispiel (Bild 13.4.1) ist eine Fläche mit sechs geraden Kanten dargestellt, die  -  in zwei Teile unterteilt  -  zwei Viereckflächen ergibt.

Neben den Längen der vier Seiten - auch hier im Uhrzeigersinn einzugeben - wird eine Diagonale (D) angegeben, um das Viereck eindeutig zu definieren. Zusätzlich muß hier noch festgelegt werden, wie die Diagonale verläuft: Bezogen auf die Anschlußseite (hier S4) von unten nach oben (wie im Bild 13.4.1) oder von oben nach unten.

Für das Maß B1 wird hier die halbe Breite einer normalen Schar angenommen.

S4

D

B

B1

S3

S2

S1

Bild 13.4.1: Viereckfläche als Teil einer sechseckigen Fläche

13.4.2 Giebelfläche mit der Bemaßung durch die Schräglage der Seite 1.

Als dritte Möglichkeit das Viereck maßlich festzulegen, wurde im Beispiel nach Bild 13.4.2  -  dem rechten Teil einer Giebelbekleidung, -  das Maß (H) gewählt, um das die Seite 1 schräg liegt. Es läßt sich - mit einer waagrechten Linie vom unteren Ende des mittleren Falzes bis zur Außenkante - hier auch in der Praxis relativ leicht ermitteln. Es muß dazu noch angegeben werden, wo die Seite 1 höher liegt, hier also links. Zusammen mit den vier Seiten ist die Ortgangbekleidung damit maßlich eindeutig definiert. Alle anderen Maße werden eingegeben wie oben.

Die gegenüberliegende Seite wird dann separat eingegeben. Wenn die Längenmaße links und rechts identisch sind (was in der Praxis eher unwahrscheinlich ist), muß nur das Maß der Seite 2 mit dem der Seite 4 vertauscht und die Angabe ´Seite 1 liegt links höher ´in ´rechts höher´ geändert werden.

H

S4

S3

S2

S1

Bild 13.4.2: Viereckfläche als Teil einer Giebelbekleidung

13.4.3  Schräge Viereckfläche

Als letztes Beispiel eine beliebige schiefe Fläche: rechts (S4) ist ein Maueranschluß, der zur Traufe (S1) nicht rechtwinklig ist; oben (S3) ein First, links (S2) ein Kehlanschluß.

Zur maßlichen Festlegung wurde hier die Diagonale angegeben. Wenn der Winkel zwischen den Seiten S3 und S4 rechtwinklig ist (oder sein muß), wären die vier Längen ausreichend.

B

D

S2

B1

S4

S3

S1

Bild 13.4.3: Windschiefe Fläche eines Dachs mit einer Kehle auf der linken Seite.

Es ist hier natürchlich nicht möglich, alle Fälle darzustellen, wie sie in der Praxis vorkommen können. Mit diesem Programm ist es aber möglich alle Flächen mit vier geraden Kanten zu berechnen und das ist natürlich vor allem bei schrägen Flächen (wie z.B. im Bild 13.4.3) interessant, da hier alle Scharen verschieden lang und noch dazu mit unterschiedlichem Winkel schräg geschnitten sind.

13.5  Ausgabe

Die Ausgabemöglichkeiten sind im Kapitel C beschrieben:

Graphische Darstellung und Schareneinteilung siehe Kapitel C.2.4,

Ausgabe von Zahlentabellen sowie die Übertragung auf das Band  im Kapitel C.2.5.

Das Anzeichnen der mittleren Schar ist in Kapitel C.2.8 beschrieben.