KLsoft 						   Klaus Zeller, Adenauerstraße 57

Klempnersoftware					 	   76275 Ettlingen, Tel.+Fax: 07243/78258

Ettlingen, Stand: Oktober 1998

Kapitel 2:  Programm RINNE

Mit dem Programm ist es möglich Innen- und Außenwinkel von Rinnenwinkeln für halbrunde und für Kastenrinnen abzuwickeln. Die Form der abgewickelten Rinne ist so, wie es in der DIN 18 461 vorgegeben ist. Die Maße der Rinne nach DIN (wie sie nahezu ausschließlich verwendet werden, auch wenn die DIN 18  461 an sich nicht mehr gültig ist) sind im Programm fest gespeichert und müssen nicht eingegeben werden.

2.1  Laden, starten und beenden

Eingaben

Auswahl                                                     siehe unter Hinweise für alle Programme (Kapitel A.1 bis A.3)

2.2  Auswahl für die Ausgabe   siehe Kapitel B.4

2.3  Maßeingaben

2.3.1  Auswahl der Rinnenart

Mit der Wahl '1' können Sie in einem Untermenü wählen, welche Rinnenform Sie abwickeln möchten:

Bild 2.3.1: Eingabemaske für den Rinnenwinkel, hier für eine halbrunde Rinne.

- 1. eine halbrunde Rinne oder

- 2. eine Kastenrinne.

Die Form der Rinne entspricht in jedem Fall der, wie sie in der DIN 18 461 (Bild 2.3.2) vorgegeben ist. Dabei  sind alle Maße frei wählbar. Wie schon oben erwähnt, sind die Maße der DIN 18 461 im Programm gespeichert, müssen also nicht eingegeben werden. Dafür wählen Sie

- 3. Halbrunde Rinne nach DIN oder

- 4. Kastenrinne nach DIN.

Bei dieser Wahl kann können die festgelegten Maße nach DIN nicht geändert werden (Fixmaß). Sie können aber die Maße zunächst hier aufrufen, danach im Punkt 1 die Rinnenart umschalten und dann auch die vorgegebenen Maße ändern.

Bild 2.3.2: Rinnenform und Vermaßung der halbrunden und der Kasterinne.

2.3.2 Eingabe der Konstuktionsmaße für die Rinne

Das sind neben dem Zuschnitt (siehe Bild 2.3.2):

Bei der halbrunden Rinne:

- Der Rinnendurchmesser ´D´,

- der Wulstdurchmesser ´d´,

- die Breite der Einkantung ´E´.

Bei der Kastenrinne:

- Die Rinnebreite ´B´,

- die Rinnenhöhe ´H´,

- der Wulstdurchmesser ´d´.

Rechts unterhalb der Eingaben wird immer die Überhöhung ´Ü´ angezeigt, also das Maß, um das die Hinterkante der Rinne höher liegt als die Vorderkante (im Beispiel Bild 2.3.1:  11.4 mm).

2.3.3 Eingaben für die Abwicklung und die Maße des Winkels.

Bild 2.3.3: Beispiel der Maßeingabe einer Rinne

In der unteren Hälfte der Eingabemaske werden eingegeben:

- die Teile auf dem Umfang der halbrunden Rinne bzw. der Wulst (Anzahl der Mantellinien),

- der Winkel (´W´ in Grad), um den die Rinne durch den Rinnenwinkel ´aus der Geraden abweicht´ und in einem Untermenü, ob eine Innen- oder ein Außenwinkel abgewickelt werden soll und

- die Längenangabe für ein Teil des Winkels (entweder außen ´L´ oder ínnen ´l´,  Bild 2.3.3).

Wählen Sie die Anzahl der Mantellinien nicht zu groß, wenn Sie den Zuschnitt mit den ausgedruckten Maßen auf das Blech übertragen wollen. Wenn Sie den Zuschnitt plotten, wählen Sie die Anzahl größer, damit eine 'glatte' Kurve entsteht.

Bei allen Angaben und Ausdrucken wird die Nahtzugaben nicht berücksichtigt!

2.4  Ausgaben

Die Ausgabeauswahl ist im Kapitel B.2 beschrieben. Die hier angegebenen Ziffern beziehen sich auf das Hauptauswahlmenü (Kapitel B, Bild B.2).

2.4.1 Ausgabe von Zahlentabellen

Bei der Auswahl '3' werden die Werte auf dem Monitor, bei '4' auf dem angeschlossenen Drucker ausgegeben. Man erhält folgende Tabelle:

Bild 2.4.1: Zahlentabelle zum Übertragen des Zuschnitts auf das Blech.

Die vordere Zahlenkolonne gibt die Nummer der Mantellinie an; die zweite immer den Abstand der Mantellinien vom Blechrand aus (auf der Seite der Einkantung aus ). In der dritten Kolonne ist die Länge der Mantellinie von der Blechkante aus berechnet.

2.4.2 Ausgabe von maßstäblichen Schablonen

Mit der Wahl '2' oder der Wahl ´5 PLOTTER´ können maßstäbliche Schablonen ausgegeben werden.

- Bei der Wahl '2' , Unterauswahl 2 ´Drucker in Datei für PRINTGL´ werden die berechneten Werte so 'umgesetzt' und in einer Datei abgelegt, daß sie mit Hilfe eines Druckeremulationsprogramms auch mit einem Drucker 'geplottet' werden können. Die Ausgabe erfolgt in eine Datei im gleichen Unterverzeichnis oder auf die Diskette. Sie werden dazu aufgefordert diese Datei zu benennen (da diese Datei immer nur kurz gebraucht wird, wird sie ohne Warnung überschrieben, wenn Sie mehrmals den gleichen Namen angeben). Sie können diese Datei z.B. vom Programm PRINTGL aus aufrufen und verarbeiten (siehe dort).

- Wählen Sie '5', wenn Sie einen HP-Plotter an LPT2  angeschlossen haben.

Hinweis:  Mit der Wahl '2' , Unterauswahl 1 ´Anzeige auf dem Monitor´ erhalten Sie nur eine nicht maßstäbliche Skizze zur Kontrolle.

Bild 2.4.2: Maßstäbliche Schablone eines Rinnenwinkels.