KLsoft 						   Klaus Zeller, Adenauerstraße 57

Klempnersoftware					 	   76275 Ettlingen, Tel.+Fax: 07243/78258

Ettlingen, Stand: Mai 1999

Kapitel 3:  Programm ABZWEIG

Mit dem Programm ist es möglich Abzweige bei Rohren abzuwickeln. Die Rohrdurchmesser können unterschiedlich sein, der Winkel kann frei gewählt werden, die Achsen des durchgehenden und des abzweigenden Rohres können seitlich versetzt sein.

3.1  Laden, starten und beenden

Eingaben

Auswahl                                                     siehe unter Hinweise für alle Programme (Kapitel A.1 bis A.3)

3.2  Auswahl für die Ausgabe   siehe Kapitel B.4

3.3  Maßeingaben

3.3.1 System der Maßangaben

Bild 3.3.1:  Beispiele für die Skizze mit der Vermaßung von Abzweigen

Es ist zweckmäßig eine Skizze des Abzweigs zu machen, der abgewickelt werden soll; und zwar in folgender Lage: Durchgehendes Rohr waagrecht, abzweigendes Rohr nach oben, Versatz der Achsen (Maß 'V' falls gewünscht) nach vorn. Die Angaben, z.B 'vorn' oder 'rechts' (auch in der Eingabemaske) beziehen sich auf diese Lage. Das ist besonders dann wichtig, wenn die Achsen versetzt sind.

3.3.2 Eingaben für den Abzweig

Bild 3.3.2: Eingabemaske für Abzweige.

Die Durchmesser des duchgehenden und des abzweigenden Rohres sind zuerst anzugeben, danach der Versatz  der Achsen („V“ in der unteren Skizze von Bild 3.3.1). Geben Sie als Versatz '0' oder nur RETURN ein, wenn sich die Achsen in der Seitenansicht schneiden, also nicht versetzt sind (wie in der oberen Skizze).

Als Winkel der Rohrachsen geben Sie immer den Winkel auf der linken Seite an (eventuell mit 180° abzüglich Winkel umrechnen).

Nach der Eingabe der Länge des abzweigenden Rohres kann in einem Untermenü die Seite angegeben werden, wo die Längenangabe ist: 1. links, wo auch die Winkelangabe liegt (siehe Skizze, L1), 2. an der gegenüberliegenden Seite (L2, bei 90°-Abzweig sind beide gleich) oder 3. in der Achse des abzweigenden bis zur Achse des durchgehenden Rohres (L3).

Die Nahtlage beim abzweigenden Rohr kann in einem Untermenü rechts, links, vorn oder hinten gewählt werden.

Wählen Sie die Anzahl der Mantellinien nicht zu groß, wenn Sie den Zuschnitt mit den ausgedruckten Maßen auf das Blech übertragen wollen (z.B. 12). Wenn Sie den Zuschnitt plotten, wählen Sie die Anzahl größer (24, 48 oder 60), damit eine 'glatte' Kurve entsteht.

Ob der Anriß innen oder außen erfolgt, wirkt sich nur dann aus, wenn die Achsen seitlich versetzt sind. Ohne Angabe hier erfolgt die Ausgabe so, daß innen angerissen wird. Bei allen Angaben und Ausdrucken wird die Nahtzugaben nicht berücksichtigt!

3.4  Ausgaben

Die Ausgabeauswahl ist im Kapitel B.2 beschrieben. Die hier angegebenen Ziffern beziehen sich auf das Hauptauswahlmenü.

3.4.1 Ausgabe einer Zeichnung

Mit der Wahl '2' in der Hauptauswahl können Skizzen ausgegeben werden:

Bild 3.4.1: Ausdruck der Schablone für den Lochausschnitt.

- Mit der Unterauswahl ´Anzeige auf dem Monitor´ erhalten Sie zur Kontrolle ein unmaßstäbliches Bild.

- Bei der Unterauswahl ´Drucker (in Datei für PRINTGL)´ werden die berechneten Werte so 'umgesetzt', daß sie mit Hilfe eines Druckeremulationsprogramms auch mit einem Drucker 'geplottet' werden können. Die Ausgabe erfolgt in eine Datei im gleichen Unterverzeichnis oder auf die Diskette. Sie werden dazu aufgefordert diese Datei zu benennen (da diese Datei immer nur kurz gebraucht wird, wird sie ohne Warnung überschrieben, wenn Sie mehrmals den gleichen Namen angeben). Sie können diese Datei z.B. vom Programm PRINTGL aus aufrufen und verarbeiten (siehe dort).

- Wählen Sie im Hauptmenu ´5. Ausgabe Plotter´, wenn Sie die Zeichnung auf einem an LPT2 angeschlossenen HP-Plotter ausgeben wollen.

Bild 3.4.2: Ausdruck einer Schablone für das abzweigende Rohr

3.4.2 Ausgabe von Zahlentabellen

Bei der Auswahl '3' werden die Werte auf dem Monitor, bei '4' auf dem angeschlossenen Drucker ausgegeben. Man erhält folgende Tabelle:

Bild 3.4.3: Tabellarische Ausgabe der Maße für das abgehende Rohr.

Die vordere Zahlenkolonne gibt die Nummer der Mantellinie an; die zweite immer den Abstand der Mantellinien von der Naht aus. In der dritten Kolonne ist die Länge der Mantellinie von Rohrende aus berechnet.

Bild 3.4.4: Zahlentabelle zum Übertragen des Lochausschnitts

Die vordere Zahlenkolonne gibt auch hier die Nummer der Mantellinie an; die zweite jeweils die Abstände auf der "Hauptachse", also der Achse des durchgehenden Rohres. Die Maße dürfen nicht addiert, sondern immer von einem Punkt aus angetragen werden. Die dritte Kolonnne gibt den Abstand von dieser Achse aus an. Die positiven Werte werden nach der einen, die negativen nach der anderen Seite angetragen.