KLsoft 						   Klaus Zeller, Adenauerstraße 57

Klempnersoftware					 	   76275 Ettlingen, Tel.+Fax: 07243/78258

Ettlingen, Stand: Mai 1998

Kapitel 4:  Programm ELLIPSE

Mit dem Programm ist es möglich Ellipsen sowie die Fläche schräger Rohrschnitte abzuwickeln.

4.1  Laden, starten und beenden

Eingaben

Auswahl                                                     siehe unter Hinweise für alle Programme (Kapitel A.1 bis A.3)

4.2  Auswahl für die Ausgabe   siehe Kapitel B4

4.3  Maßeingaben

Mit der Ziffer 1 können Sie wählen, wie Sie die Maße eingeben wollen (Ellipse oder schräger Rohr/ Zylinderschnitt). Danach erscheint die entsprechende Eingabemaske.

4.3.1: Eingabemaske

Geben Sie bei einer Ellipse den großen und den kleinen Durchmesser der Ellipse ein, bei einem schräg geschnittenen Rohr den Rohrdurchmesser und den Winkel, mit dem das Rohr schräg geschnitten werden soll (also der Winkel um den der schräge Schnitt vom geraden Rohrende abweicht).

Wählen Sie die Anzahl der Teile (Mantellinien) nicht zu groß, wenn Sie den Zuschnitt mit den ausgedruckten Maßen auf das Blech übertragen wollen (z.B. 12). Wenn Sie den Zuschnitt plotten, wählen Sie die Anzahl größer (24, 48 oder 60), damit eine 'glatte' Kurve entsteht.

4.4  Ausgaben

Die Ausgabeauswahl ist im Kapitel B.2 beschrieben. Die hier angegebenen Ziffern beziehen sich auf das Hauptauswahlmenü (Kapitel B, Bild B.2).

4.4.1 Ausgabe von Schablonen

Mit der Wahl '2' können Schablonen ausgegeben werden; bei der Unterauswahl 1 unmaßstäblich auf dem Monitor. Bei der Unterauswahl 2 ist die Ausgabe maßstäblicher Schablonen auf dem Drucker möglich. Die Werte werden so 'umgesetzt', daß sie mit Hilfe eines Druckeremulationsprogramms auch mit einem Drucker 'geplottet' werden können. Die Ausgabe erfolgt in eine Datei im gleichen Unterverzeichnis oder auf die Diskette. Sie werden dazu aufgefordert diese Datei zu benennen (da diese Datei immer nur kurz gebraucht wird, wird sie ohne Warnung überschrieben, wenn Sie mehrmals den gleichen Namen angeben). Um Schablonen zu drucken können Sie  diese Datei z.B. vom Programm PRINTGL aus aufrufen und verarbeiten (siehe dort).

Wählen Sie '5', wenn Sie an LPT2 einen HP-Plotter angeschlossen haben

Bild 4.4.1: Ausdruck der Schablone für eine Ellipse.

4.4.2 Ausgabe von Zahlentabellen

Bei der Auswahl '3' werden die Werte auf dem Monitor, bei '4' auf dem angeschlossenen Drucker ausgegeben. Man erhält folgende Tabelle:

Bild 4.4.2: Tabellarische Ausgabe eines Viertels der Ellipse.

Mit diesen Maßen kann die Ellipse aufgerissen werden. Das kann bei großen Ellipsen sinnvoll sein, wenn der Ausdruck eine Schlone zu umständlich ist.

Die vordere Zahlenkolonne gibt die Nummer der Mantellinie an; die zweite (waagrecht) jeweils die Abstände auf einer Achse. Die Maße dürfen nicht addiert, sondern immer von einem Punkt aus angetragen werden. Die dritte Kolonnne gibt den Abstand von dieser Achse aus an. Die Werte 'waagrecht' werden nach links und rechts, die Werte 'senkrecht' werden zwei mal jeweils nach oben und unten angezeichnet.