KLsoft 						   Klaus Zeller, Adenauerstraße 57

Klempnersoftware					 	   76275 Ettlingen, Tel.+Fax: 07243/78258

Ettlingen, Stand: Mai 1998

Kapitel 6:  Programm KEGEL

Mit dem Programm ist es möglich Übergangskörper mit rund auf runde Flächen abzuwickeln.

Hinweis: Obwohl das Programm "Kegel" heißt, werden in den meisten Fällen geometrisch keine Kegel entstehen (weil immer beide Flächen kreisrund sind), sondern eben "Übergangskörper".

6.1  Laden, starten und beenden

Eingaben

Auswahl                                                     siehe unter Hinweise für alle Programme (Kapitel A.1 bis A.3)

6.2  Auswahl für die Ausgabe   siehe Kapitel B.4

6.3  Maßeingaben

Bild 6.3.1: Skizze mit den Maßen für einen Übergangskörper.

Machen Sie sich - vor allem bei exzentrischen Abzweigen - eine Handskizze mit den Maßen und zwar so, daß die eventuell geneigte Fläche oben liegt und nach rechts zeigt.

Einzugeben sind der untere Durchmesser (D), der obere (d), die Höhe (H) von der unteren Fläche zum Mittelpunkt der oberen Kreifläche; falls erforderlich noch die Schräge der oberen Kreisfläche (alpha) und der Versatz der oberen Fläche zu unteren (Vx und Vy). Die Maße für den Versatz beziehen sich auf die Mittelpunkte der beiden Kreisflächen. Wenn Vx rechts von der senkrechten Achse der Grundfläche liegt ist es positiv, links davon negativ anzugeben. Vy ist oberhalb der waagrechten Achse positiv, darunter negativ.

Die Werte werden in eine Eingabemaske eingegeben:

Bild 6.3.2: Eingabemaske für einen Übergangskörper

Zu jeder Eingabe wird im Kasten unten eine Hilfe angezeigt. Dadurch erübrigt sich hier eine ausführliche Beschreibung.

6.4  Ausgaben

Die Ausgabeauswahl ist im Kapitel B.4 beschrieben. Die hier angegebenen Ziffern beziehen sich auf das Hauptauswahlmenü.

6.4.1 Ausgabe einer Zeichnung

Mit der Wahl '2' in der Hauptauswahl können Skizzen ausgegeben werden:

- Mit der Unterauswahl ´Anzeige auf dem Monitor´ erhalten Sie zur Kontrolle ein unmaßstäbliches Bild.

- Bei der Unterauswahl ´Drucker (in Datei für PRINTGL)´ werden die berechneten Werte so 'umgesetzt', daß sie mit Hilfe eines Druckeremulationsprogramms auch mit einem Drucker 'geplottet' werden können. Die Ausgabe erfolgt in eine Datei im gleichen Unterverzeichnis oder auf die Diskette. Sie werden dazu aufgefordert diese Datei zu benennen (da diese Datei immer nur kurz gebraucht wird, wird sie ohne Warnung überschrieben, wenn Sie mehrmals den gleichen Namen angeben). Sie können diese Datei z.B. vom Programm PRINTGL aus aufrufen und verarbeiten (siehe dort).

- Wählen Sie im Hauptmenu ´5. Ausgabe Plotter´, wenn Sie die Zeichnung auf einem an LPT2 angeschlossenen HP-Plotter ausgeben wollen.

Bild 6.4.1: Ausdruck der Schablone für eine Kegel

6.4.2 Ausgabe von Zahlentabellen

Bei der Auswahl '3' werden die Werte auf dem Monitor, bei '4' auf dem angeschlossenen Drucker ausgegeben. Man erhält folgende Tabelle:

Bild 6.4.2: Tabellarische Ausgabe der Maße zum Übertragen auf das Blech.

Die Maße werden als 'x-' und 'y-' Werte im Koordinatensystem ausgegeben (Auf das Zifferblatt der Uhr übertragen: Zeigerdrehpunkt ist X = 0 und Y = 0 , Maß +X = in Richtung 3-Uhr, -X = in Richtung 9-Uhr; Maß +Y = in Richtung 12-Uhr, -Y = in Richtung 6-Uhr).

Es wird außer der Blechgröße (allerdings ohne jede Naht- oder Erfahrungszugabe) noch angegeben, wie der Zuschnitt beim Anriß liegen soll und wo die Koordinaten auf dem Blech liegen.